ЭКСПЕРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

01.018.30 WB

CLEVER ADVANCE BASIC

Установка автоматическая для заправки кондиционеров

Предназначена для заправки кондиционеров легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, дорожных-строительных машин, катеров и яхт.

Основные особенности:

- Предназначена для фреона R134

- Полностью автоматический или ручной режим управления.

- Графический дисплей 4.7” с подсветкой с русифицированным интерфейсом

- База данных 3 в 1 (легковые автомобили, грузовые автомобили, сельскохозяйственная техника)

- Автоматический подогрев баллона

- Автоматический отбор фреона

- Программируемое вакуумирование

- Программируемый вакуум-тест

- Система впрыска масла/УФ красителя по времени

- Система BoosterChargeTM, обеспечивающая заправку фреона при помощи компрессора установки в случае при низкой температуре окружающей среды или при практически пустом баллоне.

- Возможность работы с гибридами при помощи системы

Spin MultiOil  (автоматическое определение типа масла)

- Функция автоматической промывки контура при смене типа масла.

- Пользовательская БД (до 100 записей)

- Автоматическая заправка хладагента

- Проверка герметичности системы под давлением с ручным управлением

- ПО с поддержкой процедуры промывки системы

- Откачка неконденсированных газов (ручная)

- Настройка длины шлангов

- Автоматическая очистка системы

- Манометры 1-го класса

- Манометр давления в баллоне

- Система механической блокировки весов

- Программируемая дозаправка внутреннего резервуара

- Обновление ПО и БД через USB

- Загрузка данных о произведенных операциях на ПК

- Отчёт о произведенных операциях

- Индивидуальные настройки для 10 пользователей

- Возможно дооснащение принтером (опция)

- Возможность конверсии в установку для работы с фреоном HFO1234yf

- Произведена в Италии, гарантия 2 г.

Основные характеристики

| Spin | 01.018.30 WB |
| --- | --- |
| Производительность компрессора (г/мин) | 300 |
| Производительность вакуумного насоса (л/мин) | 72 |
| Длина шлангов (м) | 3 |
| Вместимость баллона (кг) | 12.5 |
| Напряжение питания | 220 В / 50 Гц |
| Габаритные размеры (мм) | 500х520х950 |
| Масса (кг) | 69 |